DCASE 2025 Task 2 技术报告

基于 ResNet18 视觉特征迁移学习与 KNN 的无监督异常声音检测

挑战赛: DCASE 2025  |  任务: Task 2 (First-Shot 无监督异常检测)  |  日期: 2025年6月

# 1. 摘要

本系统针对 DCASE 2025 挑战赛 Task 2（机器状态监测的 First-Shot 无监督异常声音检测）提出了一种基于深度视觉特征迁移学习的检测流水线。本方案将声学信号转化为对数梅尔频谱图（Log-Mel Spectrogram），将其视为二维纹理图像。随后，利用在 ImageNet 上预训练的 ResNet18 提取图像级深度嵌入特征（512 维向量），最后结合 K 近邻（KNN）算法进行无监督距离度量与异常打分。本方案无需对深度神经网络进行微调，无需异常样本参与训练，具备极高的推理效率与泛化能力。

# 2. 系统概述

整体流水线由四个顺序阶段组成：（1）声学前端与预处理，（2）频谱切片与通道扩展，（3）基于迁移学习的深度特征提取，（4）基于距离度量的后端异常检测。本系统为完全无监督设计：训练阶段仅使用正常运行状态下的声音样本。

表 1：系统流水线概览

| 阶段 | 模块 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声学前端 | 对数梅尔频谱提取 + Min-Max 归一化 |
| 2 | 切片与通道 | 滑动窗口切片 (128×128) + RGB 通道扩展 |
| 3 | 特征提取器 | ImageNet 预训练 ResNet18 → 512 维嵌入 |
| 4 | 异常检测后端 | StandardScaler + KNN (k=5, 余弦距离) + 最大值池化打分 |

# 3. 声学前端与预处理

## 3.1 音频加载与重采样

所有输入音频文件均通过 librosa 库加载为单声道信号，并重采样至统一的 16,000 Hz 采样率，以确保无论原始录音格式如何，均具有一致的时间分辨率。

## 3.2 对数梅尔频谱提取

使用短时傅里叶变换（STFT）计算频谱，窗口大小（n_fft）设为 1024 个采样点，帧移（hop_length）设为 512 个采样点。随后应用 128 个三角梅尔滤波器组对幅度平方频谱进行滤波，并通过 librosa.power_to_db 函数将结果转换为对数（分贝）刻度，以最大值作为参考。输出为形状 [128, T] 的二维特征矩阵，其中 T 取决于音频时长。

表 2：声学特征参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样率 | 16,000 Hz | 统一单声道重采样 |
| n_fft | 1024 | STFT 窗口大小（采样点数） |
| hop_length | 512 | 帧移（与 n_fft 构成 50% 重叠） |
| n_mels | 128 | 梅尔频率滤波器组数量 |
| 刻度 | 对数 (dB) | 功率转分贝，参考值 = 最大值 |

## 3.3 Min-Max 归一化

为消除录音音量差异引起的幅度变化，对每幅对数梅尔频谱图进行全局 Min-Max 归一化，将所有像素值线性缩放至 [0, 1] 区间。这确保了后续神经网络特征提取器获得一致的输入幅度。

# 4. 频谱切片与通道扩展

## 4.1 滑动窗口切片

机器异响通常表现为短暂的瞬态事件。为捕捉局部时间模式，采用滑动窗口方法将完整频谱图分割为重叠的局部切片：

•  切片大小：时间轴方向 128 帧，生成 128 × 128 的方阵矩阵。

•  步长：64 帧（相邻切片之间 50% 重叠）。

•  短音频处理：若总帧数 T < 128，则采用零填充（Zero Padding）补足至最小长度。

## 4.2 伪 RGB 通道扩展

预训练的 ResNet18 模型期望 3 通道（RGB）输入图像。为满足此要求，将单通道 128 × 128 频谱切片沿通道维度复制 3 次，生成形状为 [3, 128, 128] 的伪 RGB 张量。这是跨领域迁移学习中的标准技术，将音频频谱图视为视觉纹理进行处理。

# 5. 基于迁移学习的深度特征提取

## 5.1 模型架构

本系统采用 ResNet18（包含 18 层的残差卷积神经网络）作为核心特征提取器。模型使用在 ImageNet 数据集（约 120 万张自然图像，涵盖 1,000 个类别）上预训练的权重进行初始化。虽然 ImageNet 不包含音频数据，但网络学习到的层次化视觉特征——边缘、纹理、模式和组合结构——已被证明可有效迁移至音频领域的频谱图表示。

## 5.2 模型修改与推理

ResNet18 原有的全连接分类层被替换为恒等映射（torch.nn.Identity），从而移除 1,000 路输出头。修改后的网络将每个 [3, 128, 128] 输入切片映射为 512 维嵌入向量。所有网络权重均被冻结（无梯度更新），模型设置为评估模式。推理在 GPU（CUDA）上执行，CPU 作为后备。

表 3：ResNet18 特征提取器配置

| 属性 | 设置 |
| --- | --- |
| 基础模型 | torchvision.models.resnet18 |
| 预训练权重 | ImageNet-1K（torchvision 默认） |
| 末层修改 | 替换为 torch.nn.Identity() |
| 输出维度 | 512 |
| 可训练参数 | 无（所有权重冻结） |
| 推理设备 | CUDA (GPU) / CPU 后备 |

## 5.3 跨领域迁移学习的理论依据

使用视觉预训练模型分析音频频谱图属于“基于图像的音频特征提取”（Image-based Audio Feature Extraction），这是音频机器学习领域中一项成熟的技术。频谱图与自然图像共享低层和中层视觉特征——如边缘、周期性纹理、谐波结构和起始模式。从数百万张视觉图像中学习到的卷积滤波器能够捕获这些通用模式检测器，使其无需领域特定微调即可作为有效的特征提取器。这种方法在 DCASE Task 2 的 First-Shot 无监督设定中尤为有利，因为无异常样本可用于监督训练。

# 6. 后端异常检测

## 6.1 特征标准化

在训练阶段，从特定机器类型的所有正常音频切片中提取的 512 维特征向量被聚合为单一特征矩阵。随后在该矩阵上拟合 StandardScaler，执行零均值、单位方差的标准化处理。此步骤确保每个特征维度对后续距离计算的贡献相等，防止绝对值较大的维度主导相似度度量。

## 6.2 记忆库构建（KNN）

在标准化后的正常特征集上拟合 K 近邻（KNN）模型，作为正常运行特征的记忆库。具体配置如下：

•  邻居数（k）：5

•  距离度量：余弦距离（衡量角度相似度，对幅度变化具有鲁棒性）

•  并行化：多线程加速（n_jobs = -1），加速近邻查询

## 6.3 异常打分与最大值池化

在测试阶段，给定音频文件的每个频谱切片独立经过相同的预处理流水线（特征提取、标准化），然后在 KNN 记忆库中进行查询。对于每个切片，计算其与 5 个最近正常邻居的平均余弦距离作为局部异常分数。整个音频文件的最终异常得分通过取所有切片分数中的最大值（最大值池化策略）获得。这确保了即使仅有一个短暂的瞬态异常事件，也足以将该音频标记为异常。

s_文件 = max(s_1, s_2, ..., s_N)    其中    s_i = mean(d_1, d_2, ..., d_k)

# 7. 实验配置

## 7.1 软件框架

表 4：软件依赖

| 依赖库 | 功能 |
| --- | --- |
| PyTorch (torchvision) | ResNet18 模型加载与 GPU 推理 |
| Librosa | 音频加载、重采样与梅尔频谱提取 |
| scikit-learn | StandardScaler、KNN 及评估指标（AUC、pAUC） |
| NumPy | 数值运算、数组操作与切片提取 |
| Matplotlib | 性能可视化与结果绘图 |
| tqdm | 训练与评估循环的进度条显示 |

## 7.2 数据集组织

本系统适配 DCASE 2025 Task 2 的数据集结构，按机器类型组织音频录音。开发数据集（Development Dataset）包含每种机器类型的有标签训练集（仅正常样本）和测试集（正常 + 异常样本），用于验证检测流水线。评估数据集（Evaluation Dataset）包含无标签的测试录音，用于盲测预测并向挑战赛组织者提交结果。

## 7.3 评估指标

系统使用以下两个标准指标对每种机器类型分别进行评估：

•  AUC：AUC（ROC 曲线下面积）：衡量异常分数在所有决策阈值下的整体区分能力。

•  pAUC：pAUC（部分 AUC）：限制在假阳性率不超过 0.1（max_fpr = 0.1）区域内的 ROC 曲线下面积。该指标强调低误报率区间的检测性能，对工业监控应用至关重要。

# 8. 训练与评估流程

端到端工作流程如下：

•  步骤 1 — 训练：对每种机器类型，将所有正常训练音频文件通过特征提取流水线处理。所得 512 维特征向量经 StandardScaler 标准化后用于拟合 KNN 记忆库。

•  步骤 2 — 验证：每个测试音频文件（包含正常和异常样本）经过相同流水线处理。计算切片级异常分数，经最大值池化得到文件级分数，与真实标签对比计算 AUC 和 pAUC。

•  步骤 3 — 可视化：生成所有机器类型 AUC 和 pAUC 分数的分组柱状图并保存，用于分析。

•  步骤 4 — 盲测：将训练好的模型（每种机器的 Scaler + KNN）应用于评估数据集。各音频文件的异常得分导出为 CSV 文件，提交至 DCASE 挑战赛。

表 5：端到端流程概览

| 阶段 | 输入 | 输出 | 关键操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练 | 正常 .wav 文件 | Scaler + KNN 模型 | 特征提取、标准化、KNN 拟合 |
| 验证 | 有标签测试 .wav | AUC / pAUC 分数 | 打分、最大值池化、指标计算 |
| 评估 | 无标签测试 .wav | CSV 异常分数 | 打分、最大值池化、CSV 导出 |

# 9. 结果与讨论

系统在开发测试集上生成每种机器的 AUC 和 pAUC 分数，并以分组柱状图进行可视化。最大值池化策略确保系统对即使是短暂的异常事件也具有灵敏的检测能力——仅一个异常切片即足以提升文件级分数。不同机器类型之间的性能差异反映了声学特征、背景噪声水平以及各类别中异常性质的不同。

## 9.1 方法优势

•  零样本特征提取：冻结的预训练 ResNet18 作为通用特征提取器，无需针对任务进行训练或神经网络超参数调优。

•  瞬态敏感性：切片级分析结合最大值池化使系统能够检测仅占音频总时长极小比例的异常事件。

•  完全无监督：整条流水线为无监督设计，训练仅需正常样本，无需异常样本或领域特定标签。

•  计算效率：GPU 加速的特征提取与多线程 KNN 查询实现了对大规模音频数据集的高效处理。

## 9.2 局限性与未来方向

•  固定切片大小：ResNet18 输入要求 128×128 切片；短于最小长度的音频需要零填充，可能引入伪影。

•  盲测评估待定：截至本报告撰写时，系统尚未在盲测评估集上进行评估，最终挑战赛排名待定。

•  领域特定预训练：未来工作可探索音频专用预训练模型（如 PANNs/CNN14、AST），以获得更好的领域对齐效果。

•  替代后端方案：马氏距离、自编码器重构误差或归一化流等技术可补充或替代 KNN，以提升区分能力。

# 10. 结论

本报告提出了一套完整的面向 DCASE 2025 Task 2 的无监督异常声音检测流水线。通过将对数梅尔频谱图视为视觉图像，并利用视觉预训练 ResNet18 学习到的丰富层次化特征，系统实现了无需任何任务特定微调的有效异常检测。基于余弦距离的 KNN 后端结合最大值池化打分策略，为识别偏离正常运行状态的偏差提供了简洁而鲁棒的机制。该流水线具有模块化、高效且易于扩展的特点，可方便地替换为其他特征提取器或检测后端。

报告结束